# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

# I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH NA WYKONANIE REMONTU DACHU

# przy ul. Bol. Śmiałego 40 w Szczecinie

### W BUDYNKU ZARZĄDZANYM I ADMINISTROWANYM PRZEZ SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO  Sp. z o.o.

Opracowano   maj  2025

## Klasyfikacja specyfikacji technicznej według Wspólnego Słownika Zamówień CPV

KOD CPV  45261000-4 zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień oznacza Wykonywanie

pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty w grupie

NACE 45.4

KOD CPV  45453000-7  zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień oznacza Roboty

remontowe i renowacyjne w grupie NACE 45.4

Klasyfikacje specyfikacji dotyczą pełnego zakresu robót remontowo – budowlanych ogólnobudowlanych i dekarskich.

Zawartość specyfikacji:

I. Informacje ogólne.

1)  Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe   pokrycia dachowego budynku przy ul. Bol. Śmiałego 40, znajdującej  się w zasobach zarządzanych i administrowanych przez STBS Sp. z o.o. w  Szczecinie

2)  Roboty remontowe swoim zakresem obejmują następujące grupy robót:

- roboty ciesielskie,

- roboty dekarskie,

- roboty betonowe i zbrojarskie,

- roboty murowe,

- roboty tynkarskie,

- roboty blacharskie,

- roboty malarskie,

- roboty pokrywcze.

Szczegółowy zakres, standard i ilość robót remontowych zawartych w wyżej wymienionych

grupach robót zawarty jest w sporządzonym przez zleceniodawcę inwestorskim przedmiarze

robót i ślepym kosztorysie.

Przedmiary inwestorskie i ślepy kosztorys sporządzony został w oparciu o katalogi nakładów

rzeczowych  KNR lub w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR w oparciu

o indywidualną inwestorską kalkulację.

3)  Wykonując roboty remontowe zgodnie z przewidzianym zakresem należy uwzględnić:

a)  Wymianę    deskowania i elementów konstrukcyjnych na nowe, przy czym elementy z drewna powinny być zaimpregnowane preparatem  dla ochrony biologicznej, w niektórych przypadkach dopuszcza się wzmocnienie elementów konstrukcji więźby poprzez przykręcenie ( na przestrzał ) śrubami desek o grubości 32 mm pojedynczo lub podwójnie w zależności od stopnia destrukcji drewna konstrukcyjnego

b)  Nowe betonowe czapki kominowe powinny posiadać od spodu przy krawędzi nacięcie  lub rowek wpustowy  pełniące rolę kapinosa , a także winny być posmarowane materiałem   izolacyjnym powłokowym

c)  Podczas wykonywania prac związanych z przemurowaniem kominów , należy bezwzględnie przestrzegać zabezpieczania wszystkich otworów kominowych a po skończeniu robót dostarczyć protokół kominiarski stwierdzający ich drożność.

Obróbki kominów doszczelniające wierzchnie pokrycie połaci należy wykonać z użyciem izoklinów pokrytch papą nawierzchniową termozgrzewalną o grub. min 4,7 mm i gęstości włókniny poliestrowej min 200 g/m2 , którą należy uszczelnić na kominie poprzez opaskę dociskową z blachy ocynkowanej wpuszczoną w nacięcie tynku i okitowaną kitem dekarskim.

Kominy należy otynkować tynkiem kat II ,następnie zagruntować i wtopić siatkę na kleju z zastosowaniem narożników aluminiowych z siatką zbrojącą. Na tak przygotowanej powierzchni należy wykonać wyprawę barwioną w masie lub malowaną farbą elewacyjną w kolorze.

d) Do pokryć dachowych należy stosować papę termozgrzewalną wierzchniego krycia 
o podwyższonych parametrach na bazie polimerów SBS o grubości min 5,2 mm i gęstości włókniny poliestrowej pow 200g/m2, natomiast papę podkładową „bitą” bezpośrednio do desek należy mocować za pomocą gwoździ papowych pasami w odstępie co 20-25 cm.

e)  Mocując nowe łaty i kontrłaty do wymiany pokrycia z blachy należy wyprowadzić płaszczyznę połaci dachowej stosując w odpowiednich miejscach kliny lub podkładki drewniane przy założeniu :

-	należy pod łaty zamontować   ekrany / membrany z wysoko paroprzepuszczalnej folii 
w zakresie od 0.3-4m, i o zwiększonej wytrzymałości na rozdarcie/rozciąg =lub>100N/50mm

-	łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój (40x60) mm;

-	łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe	 i grzbietowe mogą być mocowane za pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego,

-	odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej długości dachu,

-	kontrłaty mocowane wzdłuż krokwi o gr. zmiennej zależnej od poziomowania dachu

-	wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów  podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku.

g ) Wszystkie obróbki blacharskie łącznie z pokryciem daszków i attyk należy wykonać z

blachy tytanowo cynkowej o grubości nie mniejszej niż 0,6 mm, chyba że inwestor dopuszcza inną ( zgodną z  kosztorysem), natomiast wymieniane rynny i rury spustowe winny być wykonane z blachy tytanowo cynkowej o grubości 0,7 mm i powinny być wykonane zgodnie z PN-61/B-10245.

h) nowe wyłazy dachowe winne być zamontowane typu lekkiego jako kopuła akrylowa o podstawie z laminatu lub opcjonalnie z aluminium o postawie aluminiowej.

4) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

a)  Przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy

-   ustalić występowanie gniazd ptasich a w przypadku stwierdzenia siedlisk ich

bytowania , uzyskać stosowną opinię ornitologiczną zezwalającą na wykonywanie  robót

-  wykonać daszki zabezpieczające nad chodnikiem i przed wejściami do budynku,

-  odpowiednio oznakować i zabezpieczyć rejon prowadzonych robót,

-  wykonać zastawy zabezpieczające na dachu

b)  Należy zapewnić poprzez ustawienie kontenera lub samochodu bezpieczne składowanie

materiałów rozbiórkowych do czasu ich wywiezienia na składowisko odpadów,

c)  Wszystkie materiały rozbiórkowe powinny być wywiezione na składowiska materiałów

odpadowych. Materiały rozbiórkowe podlegające utylizacji takie jak papa, blacha należy

przekazać do zakładów utylizacji,

d)  Należy utrzymywać w trakcie trwania robót remontowych bezwzględny porządek

w obrębie prowadzonych robót.

e)  Nie należy wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając

szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu.

f)  Przy wykonywaniu robót remontowych i dekarskich należy bezwzględnie

przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska , bezpieczeństwa

i higieny pracy stosując odpowiednie zabezpieczenia i środki ochrony, z uzyskaniem

stosownych pozwoleń i opinii w tym ornitologicznych.

g)  Zapleczem magazynowo – socjalnym podczas trwania robót jest poddasze (strych).

h)  W trakcie trwania wymiany pokrycia dachowego należy bezwzględnie  na bieżąco

zabezpieczać odkryte części dachu nad mieszkaniami i klatką schodową tak aby  przy

złych warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg, wiatr) nie dopuścić do zalania

budynku i mieszkań.

i) Miejsce zamontowania żurawia lub windy przyściennej należy skonsultować inspektorem

nadzoru, dostarczyć szkic sytuacyjny oraz wymagane dokumenty dopuszczające dźwigi do

pracy  .

5)  Roboty remontowo – budowlane i dekarskie sklasyfikowano kodem  CPV  45453000-7

oraz kodem  CPV  45261000-4  zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień  w grupie

kodów NACE 45.4.

II. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz wymagania związane z ich

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości

w odniesieniu do postanowień odpowiednich norm;

1 )  Wszystkie zastosowane materiały budowlane,   powinny spełniać wymagania wynikające z  przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia  16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (z uwzględnieniem nowelizacji tej ustawy dokonanej ustawą zmieniającą z dnia 25.06.2015 r.). Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu. Zastosowane wyroby budowlane powinny spełniać wymogi i posiadać odpowiednie dokumenty (w szczególności deklaracje właściwości użytkowych i deklaracje zgodności ) zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych, jak również powinny być właściwie oznakowane.

2)  Zastosowane do remontu materiały, wyroby i urządzenia powinny być transportowane

i składowane przed wbudowaniem w taki sposób aby nie były narażone na zmienne warunki

atmosferyczne (woda, śnieg, wiatr i temperatura) i aby ich właściwości, własności  i cechy

gwarantowane przez producenta nie uległy pogorszeniu.

3)  Ceny zastosowanych materiałów budowlanych nie powinny przekraczać średnich cen

podawanych w wydawnictwie SEKOCENBUD a w przypadku braku cen w tym

wydawnictwie według ORGBUD.

4)  W szczególnych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez

zamawiającego możliwe będzie zastosowanie cen innych niż opisane w pkt  II  ustęp 3)

specyfikacji.

III. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn budowlanych niezbędnych lub zalecanych do

wykonania robót zgodnie z założoną jakością;

- Nie stawia się specjalnych wymogów w tym zakresie.

- Obowiązują ogólne zalecenia i wymagania dla sprzętu i maszyn używanych przy tego typu robotach.

- Stosując przy pracach remontowych sprzęt i narzędzia należy tak dobrać ich rodzaj, aby   w sposób najmniej uciążliwy dla lokatorów wykonać niezbędne roboty.

IV.  Wymagania dotyczące środków transportu;

- Nie stawia się specjalnych wymogów w tym zakresie.

V.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia

poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz

informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania

specjalne;

1)  Roboty budowlane remontowe i dekarskie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi

przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych

oraz zgodnie ze sztuka budowlaną.

2)  Specyfikacji technicznej nie można traktować jako uniwersalnego normatywu lub

podręcznika wykonywania robót budowlanych. Taką rolę spełniają „Warunki techniczne

wykonania i odbioru robót”. Nadal funkcjonują i obowiązują 5-cio tomowe WTWiORB

opracowane w latach 70-tych i znowelizowane  na przełomie lat 80-tych/90-tych przez ITB:

Tom   I    Budownictwo ogólne,

Tom   II   Instalacje sanitarne i przemysłowe,

Tom   III  Konstrukcje stalowe,

Tom   IV  Obmurza pieców przemysłowych i kotłów,

Tom   V    Instalacje elektryczne.

Tom   VI   Instalacje sanitarne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót opracowuje i publikuje w postaci

oddzielnych zeszytów Instytut Techniki Budowlanej oraz  COBRTI „INSTAL”.

Dostępny jest również FACHOWY PORADNIK PROJEKTANTA, KIEROWNIKA

BUDOWY I INSPEKTORA NADZORU.

Poradnik zawiera szczegółowe wymagania w zakresie wykonywania robót budowlano –

montażowych i ich odbioru w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej

i przemysłowym. Został opracowany przez uznanych specjalistów na podstawie

najnowszych norm PN-EN oraz norm unijnych.

Wybrane obowiązujące normy na bazie których opracowano wymienione warunki techniczne odbioru robót to:

PN-89/B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22

PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-89/B-02361
Pochylenia połaci dachowych

Zmiany 1 Bl 11/93 poz. 68

PN-71/B-10241
Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-63/B-10243
Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Zmiany 1 Bl 10-11/82 poz. 86

PN-61/B-10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Zmiany 1 Bl 3/71 poz. 31

2 Bl 3/83 poz. 16

PN-76/B-24628
Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych

Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60

PN-80/B-10240

Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

VI.  Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych

w nawiązaniu do dokumentów odniesienia;

Szczegółowy opis czynności i zakresu odbioru robót dla wszystkich robót budowlanych w tym

remontowych zawarty jest w obowiązujących normach oraz „Warunkach technicznych

wykonania i odbioru robót” przytoczonych powyżej w pkt. V  ustęp  2).

VII. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;

- Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu technicznego pokrycia dachowego i ustalonego zakresu robót sporządzony został przez zamawiającego szczegółowy przedmiar robót budowlanych i ślepy kosztorys robót budowlanych.

2)  Inwestorski przedmiar robót budowlanych i ślepy kosztorys szczegółowo określa ilość,

zakres i standard wykonania robót remontowych.

- W przypadku określenia koniecznych prac nie ujętych w ślepym kosztorysie których potrzeba wykonania powstała w wyniku prowadzonych prac, wykonawca  powinien zwrócić się do Inwestora, poprzez inspektora nadzoru z zakresem prac koniecznych do wykonania oraz kosztorysem .

VIII. Opis sposobu odbioru robót budowlanych;

1) Podstawą do przystąpienia do odbioru robót jest pisemne powiadomienie przez wykonawcę

o zakończeniu wszystkich robót i gotowości do ich odbioru.

2) Zleceniodawca powołuje komisję odbiorową i we skazanym wykonawcy terminie w jego

obecności dokonuje czynności odbiorowych.

IX.  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących;

1)  Wszystkie roboty jakie występują w określonym przez zleceniodawcę  zakresie i standardzie

mają charakter robót podstawowych.

2)  Rozliczenie robót podstawowych nastąpi na podstawie dokonanego przez zleceniodawcę

końcowego bezusterkowego odbioru robót.

X.  Dokumenty odniesienia, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty

techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

- Umowa na wykonanie robót.

- Inwestorskie przedmiary robót budowlanych i ślepy kosztorys.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opisane w pkt  V.

- Obowiązujące normy dla wskazanego przez zleceniodawcę zakresu i standardu robót.

Wykaz obowiązujących norm zawarto w pkt  V.

5)   Dostarczone przez Wykonawcę   aprobaty i certyfikaty -w szczególności deklaracje

właściwości użytkowych i deklaracje zgodności na użyte materiały i wyroby

budowlane.