#### Szczecin 25-07-2025 r.

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA

#### I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

#### Dotyczy: Remontu klatki schodowej przy ul.  Królowej Jadwigi 1 (wejście od Ściegiennego)  w  Szczecinie

#### ZARZĄDZANYM  I ADMINISTROWANYM  PRZEZ SZCZECIŃSKIE

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. z  o.o.

## Klasyfikacja specyfikacji technicznej według Wspólnego Słownika Zamówień CPV

KOD CPV  45453000-7  zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień oznacza Roboty

remontowe i renowacyjne w grupie NACE 45.4

KOD CPV  45420000-7  zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień oznacza roboty w zakresie

zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie w grupie NACE 45.4

Klasyfikacja specyfikacji dotyczy pełnego zakresu robót remontowo – budowlanych .

1

Zawartość specyfikacji:

I. Informacje ogólne.

### Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe  na  klatce schodowej w budynku  w Szczecinie  przy ul. Królowej Jadwigi 1, którego właścicielem lub administratorem jest STBS Sp .z o.o.

- Roboty remontowe swoim zakresem obejmują roboty ogólnobudowlane takie jak

-  roboty stolarskie

-  roboty malarskie.

- roboty betonowe i posadzkowe w zakresie robót rozbiórkowych

-  roboty posadzkowe – wymiana wykładziny pcw  na wykładzinę trudnozapalną,

antypoślizgową  o grubości 2,0 mm i grubości warstwy użytkowej min 0,55 mm, minimalna

kl. użytkowa -33 wraz z równaniem podłoża z desek poprzez przykręcenie płyt OSB grubości

10-12 mm  oraz wykonanie    posadzki z płytek gresowych na poziomie parteru

-  wymiana elementów drewnianych lub ich  naprawa –wymiana cokołów,

miejscowa wymiana uszkodzonych stopnic i podstopnic,  , naprawa stopnic

-  roboty okładzinowe- licowanie ścian na poziomie parteru   z glazury

ściennej o  odporności na plamienie w klasie 1-3    i nasiąkliwości 6-10%. z wykończeniem

narożników  pionowych   listwami wykończeniowymi z PCV;

-  roboty elektryczne – wykonanie zabudowy pod orurowanie  dla mediów

- wymiana drzwi do piwnicy i na strych oraz do w-c na półpiętrach na typowe ( wkładka + z kpl

kluczy dla  mieszkańców)

3)  Roboty remontowe polegające  na malowaniu ścian i sufitów klatek schodowych swoim

zakresem  obejmują:

- przygotowanie powierzchni ścian,  z wykonaniem uzupełniającym  gładzi dwuwarstwowych

z gruntowaniem i malowaniem farbami emulsyjnymi powierzchni  tynków( sufity) a także

malowanie ścian farbą ftalową ( lamperie)

- przygotowanie i malowanie elementów drewnianych ; balustrady ,stopnie schodowe, cokoły

4)   Przedmiary inwestorskie sporządzane są w oparciu o katalogi nakładów  rzeczowych  KNR

lub w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR w oparciu o indywidualną inwestorską

kalkulację . Dopuszcza się zmiany w zastosowaniu innych technologii i materiałów pod

warunkiem że ich parametry techniczne nie będą odbiegały od ujętych w kosztorysie inwestorskim

a normy zużycia będą zgodne z wybraną technologią.

5)  Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

a)  Przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygotować

w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego miejsce pobierania wody i prądu do

celów  budowlanych,

b)  Zapewnić poprzez ustawienie kontenera lub samochodu bezpieczne składowanie

materiałów rozbiórkowych do czasu ich wywiezienia na składowisko odpadów,

c)  Utrzymywać w trakcie trwania robót remontowych porządek  na klatce schodowej

i w obrębie prowadzonych robót.

d)  Nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając

szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych

godzinach.

e)  Przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać

obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska , bezpieczeństwa i higieny

pracy.

f)   Zapleczem magazynowo socjalnym podczas trwania robót mogą być tylko za zgodą

przedstawiciela Zleceniodawcy pomieszczenia techniczne.

II.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz wymagania związane z ich

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości

w odniesieniu do postanowień odpowiednich norm.

1)  )  Wszystkie zastosowane materiały budowlane,   powinny spełniać wymagania wynikające z  przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia  16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (z uwzględnieniem nowelizacji tej ustawy dokonanej ustawą zmieniającą z dnia 25.06.2015 r.). Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu. Zastosowane wyroby budowlane powinny spełniać wymogi i posiadać odpowiednie dokumenty (w szczególności deklaracje właściwości użytkowych i deklaracje zgodności ) zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych, jak również powinny być właściwie oznakowane.

2)  Zastosowane do remontu materiały, wyroby i urządzenia powinny być transportowane

i składowane przed wbudowaniem w taki sposób aby nie były narażone na zmienne warunki

atmosferyczne (woda, śnieg, wiatr i temperatura) i aby ich właściwości, własności  i cechy

gwarantowane przez producenta nie uległy pogorszeniu.

3)  Ceny materiałów budowlanych użytych do remontu nie powinny przekraczać średnich

cen podawanych w wydawnictwie SEKOCENBUD a w przypadku braku cen w tym

wydawnictwie według ORGBUD.

4)   W szczególnych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez

zamawiającego możliwe będzie zastosowanie materiały o cenach innych niż opisane

w pkt  II  ustęp 3)  specyfikacji.

III  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn budowlanych niezbędnych lub zalecanych do

wykonania robót zgodnie z założoną jakością;

- Nie stawia się specjalnych wymogów w tym zakresie.

IV  Wymagania dotyczące środków transportu;

- Nie stawia się specjalnych wymogów w tym zakresie.

V  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia

poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz

informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania

specjalne;

1)  Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze sztuka budowlaną.

2)  Specyfikacji technicznych nie można traktować jako uniwersalnego normatywu lub

podręcznika wykonywania robót budowlanych. Taką rolę spełniają „Warunki techniczne

wykonania i odbioru robót”. Do niedawna funkcjonowały 5-cio tomowe WTWiORB

opracowane w latach 70-tych i znowelizowane  na przełomie lat 80-tych/90-tych przez ITB:

Tom   I    Budownictwo ogólne,

Tom   II   Instalacje sanitarne i przemysłowe,

Tom   III  Konstrukcje stalowe,

Tom   IV  Obmurza pieców przemysłowych i kotłów,

Tom   V    Instalacje elektryczne.

Tom   VI   Instalacje sanitarne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót opracowuje i publikuje w postaci

oddzielnych zeszytów Instytut Techniki Budowlanej oraz  COBRTI „INSTAL”.

Dostępny jest również FACHOWY PORADNIK PROJEKTANTA, KIEROWNIKA

BUDOWY I INSPEKTORA NADZORU

który zawiera szczegółowe wymagania w zakresie wykonywania robót budowlano –

montażowych i ich odbioru w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i

przemysłowy

Wybrane obowiązujące normy na bazie których opracowano wymienione warunki

techniczne odbioru robót to:

PN-62/B-10144
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-63/B-10145
Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-10121

Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorz

PN-72/B-10122

Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/B-10144

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-72/B-10180

Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

VI   Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych

w nawiązaniu do dokumentów odniesienia;

Szczegółowy opis czynności i zakresu odbioru robót dla wszystkich robót budowlanych w tym

remontowych zawarty jest w obowiązujących normach oraz „Warunkach technicznych

wykonania i odbioru robót” przytoczonych powyżej w pkt. V  ustęp  2).

VII  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;

1)  Podstawą ustalenia zakresu i standardu wykonania robót jest ocena stopnia zniszczenia

i zakresu przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych przez Zamawiającego.

2)  Na podstawie przeprowadzonej oceny i ustalonego zakresu robót sporządzony został  przez

Zamawiającego szczegółowy przedmiar robót budowlanych określający ilość i standard ich

wykonania

VIII Opis sposobu odbioru robót budowlanych;

1)  Podstawą do przystąpienia do odbioru robót jest pisemne powiadomienie przez Wykonawcę

o zakończeniu wszystkich robót i gotowości do ich odbioru.

2) Zamawiający powołuje komisję odbiorową i we skazanym wykonawcy terminie w jego

obecności dokonuje czynności odbiorowych w wyremontowanej klatce.

IX  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących;

1)  Wszystkie roboty jakie występują w określonym przez Zamawiającego zakresie i standardzie

mają charakter robót podstawowych.

2)   Rozliczenie robót podstawowych nastąpi na podstawie dokonanego przez Zamawiającego

odbioru końcowego robót.

X  Dokumenty odniesienia, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej w szczególności deklaracje właściwości użytkowych i deklaracje zgodności oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

- Umowa o wykonanie robót remontowych.

- Inwestorskie przedmiary robót budowlanych.

- Zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys ofertowy Wykonawcy.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opisane w pkt  V.

- Obowiązujące normy dla wskazanego przez Zamawiającego zakresu i standardu robót.

Wykaz niektórych obowiązujących norm zawarto w pkt  V.