SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Remont dachu - wymiana pokrycia dachowego
oraz roboty towarzyszące

w budynku mieszkalnym przy ul. Słupskiej 4

| Adres inwestycji | ul. Słupska 4, Szczecin |
| --- | --- |
| Inwestor | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Słupskiej 4 |
| Adres inwestora | ul. Słupska 4, Szczecin |
| Branża | budowlana |
| Rodzaj opracowania | specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych |
| Podstawa opracowania | przedmiar i kosztorys inwestorski |

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument wykonawczy i odbiorowy dla robót remontowych dachu budynku przy ul. Słupskiej 4. Wymagania materiałowe i wykonawcze sformułowano na podstawie zakresu 43 pozycji przedmiaru, obejmującego pokrycie dachowe z dachówki betonowej, remont pokryć papowych, obróbki, orynnowanie, naprawy gzymsów i muru, osadzenie okna oraz elementy antenowe i wentylacyjne.

STWiOR należy stosować łącznie z umową, przedmiarem robót i dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego. W razie rozbieżności należy uzgodnić pisemnie rozwiązanie przed rozpoczęciem danego etapu; niniejsza STWiOR nie stanowi samodzielnej podstawy do zwiększania przedmiaru o roboty nieujęte w zamówieniu.

# 1. OGÓLNE

## 1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) są wymagania dotyczące organizacji, technologii, kontroli jakości, obmiaru i odbioru robót remontowych dachu przy ul. Słupskiej 4 w Szczecinie, wykonywanych na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słupskiej 4.

Dokument obejmuje wymagania dotyczące materiałów, warunków wykonania, robót zanikających, ochrony użytkowników nieruchomości, gospodarki odpadami oraz zasad rozliczania zakresu wskazanego w przedmiarze.

## 1.2. Zakres robót objętych specyfikacją

Zakres robót wynikający z przekazanego kosztorysu i przedmiaru obejmuje następujące grupy:

roboty przygotowawcze i rusztowania przyścienne do 10 m - 362,60 m², wraz z czasem pracy rusztowań; zabezpieczenie terenu budowy i ciągów komunikacyjnych;

rozbiórkę istniejącego pokrycia z dachówek, łat, kontrłat i obróbek, bez odzysku - 246,24 m², demontaż rynien 52,30 m i rur spustowych 18,00 m;

czasowy demontaż i ponowny montaż komunikacji dachowej - 1 kpl., a także demontaż masztu antenowego - 1 kpl.;

naprawę pęknięć muru: wykucie 8,00 m bruzd i osadzenie 8,00 m prętów Helibar Ø8 mm w systemie Helifix, według opisu przedmiaru;

renowację gzymsów: uzupełnienie 47,20 m boni/profili cementowo-wapiennych oraz dwukrotne malowanie farbą silikonową powierzchni 23,60 m²;

ułożenie membrany dachowej, kontrłat i łat bez pełnego deskowania oraz wykonanie pokrycia dachówką betonową na 246,24 m²; mocowanie co drugiej dachówki, z uwzględnieniem stref szczególnych;

wykonanie kalenicy 6,50 m, grzbietów 34,00 m, naroży 34,00 m oraz montaż 4 gąsiorów początkowych i 2 łączników gąsiorów;

osadzenie jednego okna w połaci dachowej z kołnierzem; samo okno pozostaje po stronie właścicieli lokalu zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej;

wykonanie obróbek kominowych 14,20 m, montaż 2 kominków wentylacyjnych i wykonanie oraz montaż 1 stelaża do mocowania anten dachowych (tzw. trzepak);

przygotowanie, gruntowanie i wykonanie nawierzchniowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na 27,00 m² istniejącego podłoża;

demontaż i wymianę podokienników na długości 4,00 m oraz remont bocznych daszków/lukarn: rozebranie pokrycia blaszanego 7,00 m², gruntowanie i wykonanie pokrycia z papy podkładowej i nawierzchniowej 7,00 m²;

obróbki z blachy powlekanej 20,55 m², montaż impregnowanej deski pod uchwyty rynnowe 52,00 m, rynien ocynkowanych Ø150 mm - 38,30 m i Ø125 mm - 16,50 m;

montaż 6 narożników zewnętrznych, 5 lejów spustowych, rur spustowych ocynkowanych Ø100 mm - 22,00 m, 15 kolanek i 3 czyszczaków Ø100 mm;

wywiezienie odpadów z wynajmem kontenera - przedmiarowo 16,00 m³ oraz uporządkowanie terenu po robotach.

Przytoczone ilości stanowią dane przedmiarowe. Podstawą obmiaru i rozliczenia jest zakres faktycznie wykonany, udokumentowany i zaakceptowany na zasadach umowy; nie należy ich traktować jako potwierdzenia stanu ukrytych elementów budynku.

## 1.3. Kody robót według CPV

| Kod CPV | Nazwa robót |
| --- | --- |
| 45261000-4 | Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty |
| 45261210-9 | Wykonywanie pokryć dachowych |
| 45261320-3 | Kładzenie rynien |
| 45262522-6 | Roboty murarskie |
| 45410000-4 | Tynkowanie |
| 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| 45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowań |
| 45262110-5 | Demontaż rusztowań |
| 45442110-1 | Malowanie budynków |

## 1.4. Roboty pomocnicze i towarzyszące

W ramach poszczególnych pozycji Wykonawca zapewnia czynności przygotowawcze, zabezpieczające, pomiarowe, transportowe, technologiczne, porządkowe i kontrolne niezbędne do prawidłowego wykonania danej pozycji, zgodnie z przedmiarem i umową.

Roboty wykraczające poza opis przedmiaru, w szczególności wymiana uszkodzonych krokwi, odtworzenie pełnego deskowania w nowych zakresach, przebudowa kominów, instalacji lub dodatkowe prace konstrukcyjne, wymagają odrębnego potwierdzenia i uzgodnienia zakresu oraz zasad rozliczenia przed wykonaniem.

## 1.5. Określenia podstawowe

pokrycie dachowe - układ membrany, łat, kontrłat, dachówek betonowych oraz akcesoriów i detali właściwych dla danego systemu;

podłoże - istniejąca konstrukcja i warstwy, do których montowane będą nowe materiały;

roboty zanikające - roboty, których ocena po zakryciu wymagałaby demontażu kolejnych warstw, np. membrana, obróbki podpokryciowe lub przygotowanie bruzd;

systemowe akcesoria - elementy przeznaczone przez producenta do współpracy z zastosowanym pokryciem lub orynnowaniem;

odbiór międzyoperacyjny - kontrola jakości etapu przed rozpoczęciem prac zakrywających go;

materiały równoważne - wyroby o nie gorszych parametrach technicznych i trwałości niż wskazane w dokumentach zamówienia, zaakceptowane przez Zamawiającego.

## 1.6. Współstosowanie dokumentów

Przedmiar, STWiOR, umowa, ewentualna dokumentacja techniczna, uzgodnienia Zamawiającego i instrukcje producentów tworzą łącznie dokumentację realizacji robót. Rozbieżności ilościowe, techniczne i technologiczne Wykonawca zgłasza przed rozpoczęciem prac, których dotyczą.

W przypadku braku pełnych danych (np. modelu dachówki, konstrukcji antenowej lub wymiarów osadzanego okna) nie wolno przyjmować dowolnych rozwiązań. Przed zamówieniem materiałów należy dokonać weryfikacji na obiekcie i uzyskać akceptację Zamawiającego.

## 1.7. Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca odpowiada za jakość, kompletność, bezpieczeństwo i zgodność wykonania robót z uzgodnioną technologią, wymaganiami umowy i obowiązującymi przepisami. Przed zabudową jest zobowiązany sprawdzić stan podłoża, geometrię połaci, miejsca przejść instalacyjnych, mocowania elementów dachowych oraz warunki odpływu wód opadowych.

Ujawnione w trakcie demontażu zniszczenia konstrukcji, zawilgocenie, korozję biologiczną, spękania lub uszkodzenia podłoża należy niezwłocznie udokumentować i zgłosić. Dalsze roboty w tych miejscach prowadzi się po uzgodnieniu zakresu niezbędnych działań.

## 1.8. Stan istniejący i założenia realizacyjne

Roboty będą prowadzone na istniejącym i użytkowanym budynku mieszkalnym. Przewiduje się rozebranie starego pokrycia dachu i orynnowania oraz wykonanie pokrycia dachówką betonową, remont określonych powierzchni papowych, obróbek, wybranych elementów elewacji i wyposażenia połaci.

Przedmiar nie potwierdza konieczności całkowitej wymiany więźby, pełnego deskowania, przemurowywania kominów ani kompleksowego remontu ich tynków. Prac tych nie wprowadza się do zakresu STWiOR jako robót podstawowych.

## 1.9. Zakładany rezultat robót

Wymaganym efektem jest szczelny, trwały i estetyczny dach z prawidłowo wykonanym odwodnieniem, obróbkami i przejściami przez połać, wraz z naprawionymi wskazanymi elementami muru i gzymsów. Powierzchnie papowe powinny być szczelne, bez pęcherzy i odspojeń, a elementy antenowe, wentylacyjne i komunikacja dachowa bezpiecznie zamocowane.

# 2. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY I WYMAGANIA ORGANIZACYJNE

## 2.1. Charakter obiektu

Ze względu na użytkowanie budynku przez mieszkańców roboty wymagają ciągłego zabezpieczenia wejść, przejść, okien, elewacji i przestrzeni pod połaciami. Kolejność prac powinna ograniczać jednoczesne odkrycie dużych powierzchni dachu i ryzyko zalania lokali.

## 2.2. Przekazanie i organizacja terenu

Termin i zasady przekazania frontu robót określa umowa. Wykonawca przed rozpoczęciem prac dokona oględzin budynku oraz uzgodni miejsca ustawienia rusztowań, składowania materiałów i kontenera, trasę transportu, zabezpieczenie ruchu pieszego oraz miejsca przyłączeń mediów, jeżeli są potrzebne.

## 2.3. Ochrona osób trzecich i mienia

Należy wygrodzić i oznakować strefy niebezpieczne, zabezpieczyć przed spadającymi przedmiotami dojścia i wejścia, osłonić stolarkę, gzymsy, nawierzchnie i urządzenia wokół budynku. W razie konieczności zastosować osłony i daszki ochronne zgodnie z planem organizacji robót i przepisami; zabezpieczenia te nie są odrębną pozycją, chyba że umowa lub przedmiar stanowi inaczej.

Wykonawca odpowiada za usunięcie szkód w mieniu spowodowanych niewłaściwą organizacją i wykonywaniem robót.

## 2.4. Ochrona środowiska i zagospodarowanie odpadów

Odpady budowlane należy segregować, usuwać z dachu bezpiecznymi metodami i przekazywać uprawnionym odbiorcom. Nie dopuszcza się zrzucania elementów pokrycia poza wydzieloną, zabezpieczoną strefą, gromadzenia odpadów powodującego niebezpieczne obciążenie stropu/dachu ani zanieczyszczania terenu. Zgodnie z przedmiarem przewidziano wywóz odpadów w ilości 16,00 m³ (wynajem kontenera).

## 2.5. Bezpieczeństwo pożarowe

Podczas prac zgrzewania pap i innych prac gorących należy chronić podłoża palne, zapewnić sprzęt gaśniczy oraz kontrolować strefę prowadzenia robót i miejsca potencjalnego przenoszenia ciepła. Sposób wykonywania robót musi odpowiadać obowiązującym przepisom i wymaganiom producentów materiałów bitumicznych.

## 2.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Prace na wysokości należy wykonywać przez przeszkolonych pracowników z użyciem właściwych zabezpieczeń zbiorowych i indywidualnych. Rusztowania muszą być kompletne, prawidłowo zakotwione, wyposażone w bezpieczną komunikację i odebrane przed dopuszczeniem do użytkowania. Podczas robót dekarskich należy uwzględniać wpływ wiatru, opadów i oblodzenia.

## 2.7. Zabezpieczenie robót i budynku przed opadami

Dach należy rozbierać etapami, z bieżącym zabezpieczeniem odsłoniętych fragmentów przed deszczem i wiatrem. Wykonawca odpowiada za niezwłoczne usuwanie nieszczelności zabezpieczeń tymczasowych i skutków zalania spowodowanego niewłaściwym prowadzeniem robót.

# 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

## 3.1. Zasady ogólne

Wyroby powinny być nowe, nieuszkodzone, odpowiednie do miejsca zastosowania i zgodne z dokumentacją oraz wymaganiami producentów. Przed wbudowaniem należy przedstawić wymagane przepisami deklaracje właściwości użytkowych, karty techniczne i instrukcje montażu. Materiały z odzysku można stosować wyłącznie wtedy, gdy jednoznacznie dopuszcza je dokumentacja lub odrębne uzgodnienie.

## 3.2. Pokrycie dachu głównego z dachówki betonowej

dachówka betonowa odpowiednia do pochylenia i geometrii istniejącego dachu, o kolorystyce zaakceptowanej przez Zamawiającego; elementy uzupełniające kompatybilne z pokryciem;

membrana dachowa do dachów skośnych, o parametrach i zakresie stosowania zgodnym z rozwiązaniem systemowym, sposobem krycia i wymaganiami producenta;

kontrłaty i łaty z drewna konstrukcyjnego o właściwym przekroju i wilgotności, zabezpieczone przed korozją biologiczną zgodnie z dokumentacją i przeznaczeniem;

gąsiory betonowe oraz elementy uzupełniające: gąsiory początkowe i łączniki, taśmy uszczelniająco-wentylacyjne, wsporniki łat kalenicowych, klamry i mocowania systemowe;

klamry i inne łączniki dachówek odporne na korozję, odpowiadające warunkom obciążenia wiatrem i układowi dachówek.

## 3.3. Materiały do napraw muru i gzymsów

pręty spiralne Helibar Ø8 mm w systemie Helifix lub rozwiązaniu równoważnym o potwierdzonych właściwościach; w przedmiarze przyjęto 8 prętów o długości 1,00 m;

zaprawa systemowa do osadzania prętów, kompatybilna z elementami ściennymi i sposobem kotwienia, np. przewidziana w zestawie systemowym Helifix;

zaprawa cementowo-wapienna do odtworzenia boni i kształtu gzymsów, dobrana do istniejącego podłoża i warunków atmosferycznych;

farba silikonowa do elewacji zewnętrznych, kompatybilna z podłożem po renowacji, przeznaczona do dwukrotnego malowania.

## 3.4. Materiały do pokryć papowych

grunt bitumiczny odpowiedni do istniejącego podłoża i do technologii układania papy; jego zastosowanie na drewnie i na innych podłożach wymaga zgodności z kartą techniczną;

papa nawierzchniowa termozgrzewalna o grubości min. 5,2 mm, z wkładką z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m², dla powierzchni 27,00 m² oraz 7,00 m²;

papa podkładowa o grubości min. 3,2 mm przewidziana w przedmiarze wyłącznie dla połaci/daszka o powierzchni 7,00 m² na podłożu drewnianym;

akcesoria, obróbki, mocowania i materiały pomocnicze zgodne z systemem pokrycia bitumicznego i odporne na warunki atmosferyczne.

## 3.5. Materiały do obróbek i parapetów

Obróbki należy wykonać z blachy powlekanej o kolorystyce dopasowanej do pokrycia, w szerokości rozwinięcia do 25 cm, zgodnie z opisem przedmiaru. Materiał powinien być odporny na korozję, przystosowany do wykonywania obróbek dachowych i umożliwiać zachowanie wymaganych zakładów, kapinosów i dylatacji.

Podokienniki/parapety o szerokości do 30 cm powinny być wykonane i osadzone w sposób zapewniający spadek na zewnątrz, szczelne połączenie z ościeżem i właściwe odprowadzenie wody, bez zacieków na elewacji.

## 3.6. Materiały do odwodnienia dachu

System orynnowania należy wykonać z elementów ocynkowanych: rynien Ø150 mm (dach główny), rynien Ø125 mm (facjata/lukarny) i rur spustowych Ø100 mm. Wszystkie łączniki, haki, denka, narożniki, leje, kolanka, obejmy i czyszczaki muszą być kompatybilne systemowo. Deska pod uchwyty rynnowe powinna być impregnowana oraz odpowiednio zamocowana do konstrukcji.

## 3.7. Materiały i wyposażenie dachu

Okno połaciowe osadza się wraz z kołnierzem odpowiednim do dachówki betonowej, przy czym z przedmiaru wynika, że dostawa okna pozostaje po stronie właścicieli mieszkań. Wykonawca powinien przed montażem sprawdzić stan techniczny i kompletność dostarczonego okna, dopasowanie kołnierza, wymiary otworu i wymagania producenta.

Kominki wentylacyjne powinny być przeznaczone do pokrycia z dachówki betonowej i wyposażone w systemowe uszczelnienia. Stelaż antenowy należy wykonać z materiału zapewniającego wymaganą wytrzymałość i odporność na korozję, według rozwiązania technicznego zaakceptowanego przez Zamawiającego. Elementy komunikacji dachowej przeznaczone do ponownego montażu należy sprawdzić pod względem stanu technicznego i możliwości bezpiecznego ponownego użycia.

## 3.8. Dokumenty, składowanie i dopuszczenie materiałów

Przyjęcie materiałów wymaga identyfikacji producenta, typu i parametrów, oceny stanu opakowań i zgodności dostawy z wymaganiami dokumentacji. Materiały należy składować na stabilnym podłożu, chronić przed zawilgoceniem, uszkodzeniem i nieuprawnionym dostępem. Elementy zawilgocone, uszkodzone lub niezgodne z projektem należy odrzucić.

# 4. SPRZĘT, RUSZTOWANIA, TRANSPORT I SKŁADOWANIE

## 4.1. Sprzęt i narzędzia

Wykonawca zapewni sprawny sprzęt dekarski, blacharski, ciesielski, murarski i malarski, narzędzia do mocowania i cięcia dachówek, transport pionowy, sprzęt do wykonywania bruzd i osadzania prętów zbrojących oraz właściwe urządzenia do zgrzewania pap. Sprzęt nie może uszkadzać podłoża i istniejącej konstrukcji.

## 4.2. Rusztowania i urządzenia zabezpieczające

W przedmiarze przewidziano rusztowania ramowe przyścienne do 10 m o powierzchni 362,60 m² i rozliczenie czasu ich pracy. Rusztowania należy montować, zakotwić, eksploatować i demontować zgodnie z przepisami, instrukcjami producenta i zasadami BHP. Dokumentacja odbiorowa rusztowań musi być dostępna na budowie.

## 4.3. Transport materiałów

Dachówki betonowe, papę, rynny, rury, obróbki i elementy wentylacyjne należy transportować w sposób chroniący je przed uderzeniami, odkształceniami i zabrudzeniem. Transport na dach należy prowadzić w sposób bezpieczny, bez przeciążania elementów konstrukcyjnych.

## 4.4. Magazynowanie

Materiały składuje się w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Papa i materiały chemiczne powinny być przechowywane zgodnie z wymaganiami producentów; drewno i membrany zabezpieczone przed wodą, a elementy stalowe przed uszkodzeniem powłok. Nie wolno składować dużych ilości dachówek na połaciach bez sprawdzenia dopuszczalnych obciążeń.

# 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

## 5.1. Sprawdzenie stanu istniejącego i przygotowanie realizacji

Przed przystąpieniem do rozbiórki należy zinwentaryzować układ pokrycia, stan konstrukcji, geometrię połaci, rynny, przewody wentylacyjne, kominy, lukarny, okna połaciowe, przejścia instalacyjne i punkty mocowania anten. Należy wykonać dokumentację fotograficzną elementów istotnych dla odtworzenia połączeń i rozstrzygnięcia ewentualnych rozbieżności.

Rzeczywisty model, profil i kolor dachówki betonowej, wymagany rozstaw łat, akcesoria kalenic oraz sposób mocowania należy uzgodnić przed rozpoczęciem montażu. Przedmiar wskazuje technologię robót, lecz nie podaje modelu wyrobu ani wszystkich detali montażowych.

## 5.2. Roboty przygotowawcze i zabezpieczenie budynku

Teren należy wygrodzić i oznakować, a ruch mieszkańców prowadzić bezpiecznymi dojściami. Przed demontażem dachu należy zamontować rusztowania, zabezpieczyć dach i elewacje, ustalić miejsce odkładania odpadów oraz zapewnić sprawne zabezpieczenie przed opadami przez cały czas trwania robót.

## 5.3. Rozbiórka starego pokrycia i odwodnienia

W ramach pozycji 3 należy rozebrać stare pokrycie dachowe (dachówka pojedyncza), łaty, kontrłaty i obróbki w obszarze 246,24 m², bez odzysku. Rozbiórkę rynien 52,30 m i rur spustowych 18,00 m wykonać starannie, ograniczając uszkodzenia elewacji i części obiektu pozostających poza zakresem.

Roboty prowadzić etapami z bieżącym usuwaniem odpadów. Po odkryciu połaci ocenić nośność i stan krokwi. Wszelkie zniszczone elementy konstrukcji lub podłoża zgłaszać do uzgodnienia przed wykonaniem membrany.

## 5.4. Demontaż i ponowny montaż komunikacji dachowej; maszt antenowy

Istniejącą komunikację dachową (1 kpl.) należy zdemontować na czas robót, zinwentaryzować, zabezpieczyć przed uszkodzeniem i ponownie zamontować po wykonaniu nowego pokrycia, z użyciem mocowań odpowiednich do dachówki betonowej. Elementy niespełniające wymagań bezpiecznego użytkowania należy przed ponownym montażem wskazać Zamawiającemu.

Maszt antenowy (1 kpl.) podlega demontażowi zgodnie z przedmiarem. Przed pracami uzgodnić z użytkownikami sposób odłączenia, zabezpieczenia i odtworzenia ciągłości przewodów w zakresie objętym umową. Samoczynne przyjęcie dodatkowych prac instalacyjnych nie wynika z przedmiaru.

## 5.5. Naprawa zarysowanego muru systemem Helifix / Helibar

W określonych w trakcie oględzin spoinach poziomych muru ceglanego należy wykonać bruzdy pod pręty wzmacniające (łącznie 8,00 m). Następnie oczyścić spoiny i osadzić spiralne pręty Helibar Ø8 mm w zaprawie systemowej, według opisu przedmiaru: w co trzeciej spoinie na długości pęknięcia, 8 odcinków o długości 1,00 m (łącznie 8,00 m).

Głębokość i szerokość bruzd, długość zakotwienia po obu stronach rysy, położenie prętów, sposób przygotowania zaprawy i czas jej wiązania muszą odpowiadać instrukcji systemu oraz rzeczywistemu układowi spękań. Przed zamknięciem spoin należy wykonać odbiór osadzenia zbrojenia. W razie wątpliwości co do przyczyny lub aktywności pęknięć roboty wymagają oceny technicznej przed kontynuacją.

## 5.6. Renowacja boni i gzymsów oraz malowanie

Uzupełnienie boni prostokątnych o łącznej długości 47,20 m należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej, odtwarzając istniejący kształt, spadki i kapinosy oraz zapewniając trwałe związanie napraw z podłożem. Przedmiar przewiduje dodatek za prace renowacyjne (krotność 1,5), który nie zmienia wymagań jakościowych.

Po związaniu, wyschnięciu i odpowiednim przygotowaniu podłoża wykonać dwukrotne malowanie elewacyjne farbą silikonową na powierzchni 23,60 m². Kolorystykę i stopień połysku uzgodnić z Zamawiającym; wymaga się jednorodnego krycia bez smug i zacieków.

## 5.7. Mocowanie membrany dachowej

Na powierzchni 246,24 m² należy zamocować membranę dachową bezpośrednio na krokwiach, zgodnie z jej przeznaczeniem, wymaganymi zakładami, kierunkiem spływu wody i zaleceniami producenta. Należy zapewnić szczelne połączenia przy okapach, kominach, oknie, kominkach wentylacyjnych i innych przejściach przez połać.

Zakłady, wywinięcia, uszczelnienia i obróbki muszą umożliwiać odprowadzenie ewentualnej wody na zewnątrz. Membranę uszkodzoną podczas robót należy naprawić przed montażem kontrłat.

## 5.8. Montaż kontrłat i łat bez deskowania

Kontrłaty i łaty na powierzchni 246,24 m² zamocować do krokwi przy rozstawie krokwi przyjętym w przedmiarze jako 80-100 cm; rzeczywiste rozstawy należy sprawdzić na budowie. Łaty rozmierzyć według rzeczywistych wymiarów dachówki betonowej, wymaganych zakładów i nachylenia połaci, tak aby zapewnić regularny układ rzędów i odpowiednie wysunięcie przy okapie.

Mocowania nie mogą uszkadzać membrany w sposób naruszający funkcję warstwy wstępnego krycia. Odbiór rozstawu, mocowania i równości łat powinien nastąpić przed rozpoczęciem układania dachówki.

## 5.9. Układanie pokrycia z dachówki betonowej

Nowe pokrycie na powierzchni 246,24 m² wykonać z dachówki betonowej z zachowaniem spadków, geometrii połaci, odpowiednich zakładów, wentylacji podpokryciowej i wymaganego wysunięcia przy okapie. Zgodnie z przedmiarem przewidziano mocowanie co drugiej dachówki.

Niezależnie od przyjętego w kosztorysie sposobu mocowania należy bezwzględnie spełnić wymagania producenta i zasady doboru zamocowań do stref ssania wiatru: w miejscach skrajnych, przy okapach, kalenicach, grzbietach, kominach, otworach i elementach docinanych mocowanie może wymagać zagęszczenia. Przy sprzeczności pomiędzy wymaganiami a opisem przedmiaru zakres i rozliczenie należy uzgodnić przed wykonaniem. Dachówki uszkodzone, popękane i niestabilne nie mogą zostać zamontowane.

## 5.10. Kalenica, grzbiety, naroża i gąsiory

Kalenicę o długości 6,50 m i grzbiety o łącznej długości 34,00 m należy wykonać z zastosowaniem wentylowanych rozwiązań systemowych kompatybilnych z dachówką betonową, w szczególności łat kalenicowych, uchwytów, taśm, klamer i zamocowań. Naroża wykonuje się na odcinkach łącznie 34,00 m, zgodnie z pozycją dodatku za ich wykonanie.

Należy zamontować 4 gąsiory początkowe i 2 łączniki gąsiorów. Gąsiory mocować trwale, w linii odpowiadającej geometrii dachu. Niedopuszczalne są luźne elementy i zastępowanie systemowych akcesoriów przypadkową zaprawą lub masami.

## 5.11. Osadzenie okna w połaci dachowej

Przewidziano osadzenie 1 okna połaciowego wraz z kołnierzem, przy czym dostawa okna leży po stronie właścicieli mieszkań. Przed montażem należy uzgodnić konkretny typ okna, wymiary wnęki/otworu, kompatybilność kołnierza z pokryciem z dachówki betonowej oraz zakres rozbiórek i odtworzenia połączeń.

Montaż przeprowadzić według instrukcji producenta, zapewniając trwałe oparcie okna, prawidłowe zamocowanie, szczelne połączenie kołnierza z membraną i pokryciem oraz odpływ wody. Zakres dostaw, ewentualnego wykończenia od strony wnętrza i odpowiedzialność za dostarczone okno należy potwierdzić z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót.

## 5.12. Obróbki kominów i kominki wentylacyjne

Obróbki dwóch grup kominów, łącznie 14,20 m według przedmiaru, należy wykonać w technologii odpowiedniej do dachówki betonowej, z zapewnieniem szczelności połączeń między pokryciem, membraną i ścianą komina. Obróbki należy prawidłowo wywinąć i zamocować, chroniąc przed zaciekiem, podwiewaniem wody oraz naprężeniami termicznymi.

Przewidziano montaż 2 kominków wentylacyjnych. Montaż musi zapewniać szczelność kołnierzy oraz prawidłową wentylację istniejących przewodów. STWiOR nie obejmuje jako podstawowego zakresu przemurowania czap kominowych ani kompleksowego remontu powierzchni kominów, ponieważ nie figurują w przedmiarze.

## 5.13. Wykonanie i montaż stelaża antenowego

Przewiduje się wykonanie i montaż 1 stelaża do mocowania anten dachowych („trzepak”). Konstrukcja, sposób kotwienia i lokalizacja muszą zostać uzgodnione przed wykonaniem, z uwzględnieniem obciążeń eksploatacyjnych i wiatrowych, stanu konstrukcji nośnej oraz braku ryzyka nieszczelności pokrycia.

Elementy metalowe muszą być zabezpieczone przed korozją, połączenia trwałe, a przejścia/mocowania przez pokrycie szczelne. Nie dopuszcza się przykręcania konstrukcji do samych dachówek ani oparcia jej na elementach niestanowiących skutecznego mocowania konstrukcyjnego.

## 5.14. Przygotowanie i pokrycie papowe na powierzchni 27,00 m²

Na wskazanym fragmencie dachu/lukarn o powierzchni 27,00 m² należy oczyścić podłoże, usunąć luźne zanieczyszczenia i ściąć istniejące pęcherze, następnie wykonać gruntowanie emulsją bitumiczną oraz pokrycie papą nawierzchniową termozgrzewalną o grubości co najmniej 5,2 mm i gramaturze wkładki poliestrowej co najmniej 200 g/m².

Przed zgrzewaniem ocenić nośność i suchość podłoża, usunąć fragmenty niezwiązane i wykonać zakłady oraz detale obróbek zgodnie z wytycznymi producenta. Wskazana część przedmiaru nie przewiduje odrębnej nowej warstwy papy podkładowej; nie należy jej dopisywać bez uzgodnienia. Niedopuszczalne są pęcherze, zmarszczenia, miejscowe przypalenia, odspojenia i nieszczelne zakłady.

## 5.15. Demontaż i montaż parapetów

Należy wykuć istniejące podokienniki o łącznej długości 4,00 m i osadzić nowe parapety o szerokości do 30 cm na długości 4,00 m. Połączenie z ościeżem powinno być stabilne i szczelne, a geometria zapewniać odpływ wody na zewnątrz, z zachowaniem kapinosu oraz ochrony tynku elewacji przed zaciekami.

## 5.16. Remont pokrycia daszka / bocznej lukarny o powierzchni 7,00 m²

Na fragmencie o powierzchni 7,00 m² przewidziano demontaż istniejącego daszka/pokrycia blaszanego, gruntowanie podłoża emulsją bitumiczną, wykonanie na podłożu drewnianym warstwy papy podkładowej o grubości min. 3,2 mm i ułożenie papy nawierzchniowej termozgrzewalnej o grubości min. 5,2 mm z wkładką poliestrową min. 200 g/m².

Przed rozpoczęciem prac należy ocenić stan istniejącego podłoża drewnianego i sprawdzić zgodność wskazanego gruntu bitumicznego oraz technologii mocowania/zgrzewania papy z rodzajem podłoża i przepisami ochrony przeciwpożarowej. Przedmiar nie zawiera odrębnej pozycji na wykonanie nowego deskowania; ewentualną wymianę uszkodzonych elementów należy uzgodnić jako zmianę zakresu. Detale brzegowe i zakłady wykonać szczelnie.

## 5.17. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej

Obróbki z blachy powlekanej o szerokości rozwinięcia do 25 cm, w ilości przedmiarowej 20,55 m², obejmują pasy nadrynnowe, boki lukarn i inne wskazane odcinki. Kolor należy dopasować do pokrycia, zgodnie z uzgodnieniem z Zamawiającym.

Obróbki należy wykonać z zachowaniem właściwych kapinosów, zakładów, mocowań i szczelności połączeń. Cięcia powinny być równe, krawędzie zabezpieczone, a zakłady umożliwiać pracę termiczną blachy bez deformacji i rozszczelnienia. Układ musi odprowadzać wodę na zewnątrz i do rynien.

## 5.18. Montaż desek pod uchwyty rynnowe

Impregnowaną deskę pod uchwyty rynnowe należy zamontować na łącznej długości 52,00 m, zachowując linię okapu, właściwe podparcie i nośność mocowania haków. Drewno nie może mieć wad osłabiających wytrzymałość. Miejsca cięć i przewierceń należy zabezpieczyć zgodnie z technologią impregnacji.

## 5.19. Montaż rynien, rur spustowych i elementów dodatkowych

Rynny dachowe ocynkowane Ø150 mm (38,30 m) montuje się na dachu głównym, a Ø125 mm (16,50 m) na facjacie/lukarnach zgodnie z układem przewidzianym w przedmiarze. Należy zapewnić wymagane spadki, prawidłowe rozstawy haków, kompensację wydłużeń i szczelność połączeń.

Zamontować 6 narożników zewnętrznych i 5 lejów spustowych oraz rury spustowe ocynkowane Ø100 mm o łącznej długości 22,00 m z 15 kolankami i 3 czyszczakami Ø100 mm. Rury mocować w osi pionowej, zgodnie z geometrią elewacji; obejmy dobrać do podłoża. Odpływ podłączyć do istniejącego odwodnienia lub miejsca zaakceptowanego przez Zamawiającego. Po montażu sprawdzić szczelność i swobodny odpływ wody.

## 5.20. Usuwanie odpadów i przywrócenie terenu

Materiały rozbiórkowe, gruz, pozostałości papy, blach, elementy drewna i opakowania należy usuwać sukcesywnie. Wywóz z użyciem kontenera w ilości przedmiarowej 16,00 m³ powinien obejmować prawidłowe przekazanie odpadów zgodnie z przepisami. Po zakończeniu robót należy oczyścić dach, rynny, komunikację i teren posesji, usunąć pozostałe materiały oraz zdemontować zabezpieczenia i rusztowania.

## 5.21. Warunki atmosferyczne i kolejność technologiczna

Nie dopuszcza się wykonywania robót w warunkach sprzecznych z wymaganiami producentów: podczas opadów, oblodzenia, zalegania śniegu, przy silnym wietrze lub na mokrym podłożu, jeśli technologia tego zabrania. W szczególności powierzchnie bitumiczne należy wykonywać na podłożu odpowiednio suchym i przygotowanym.

Za podstawową kolejność przyjmuje się: zabezpieczenie i rusztowania; demontaże; ocena podłoża; naprawy muru i gzymsów; membrana, kontrłaty i łaty; pokrycie dachówką i detale; przejścia i elementy dachowe; pokrycia papowe oraz parapety; obróbki, orynnowanie, malowanie i prace końcowe. Dopuszcza się racjonalne prowadzenie etapów równolegle przy zapewnieniu szczelności i bezpieczeństwa.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI I WYMAGANIA ODBIOROWE MIĘDZYOPERACYJNE

## 6.1. Zasady kontroli

Kontrola ma potwierdzić zgodność materiałów i robót z przedmiarem, dokumentacją techniczną, wymaganiami producentów oraz niniejszą STWiOR. Wykonawca umożliwi sprawdzanie etapów robót przed ich zakryciem i usunie stwierdzone wady przed przystąpieniem do dalszych prac.

## 6.2. Kontrola dostaw materiałów

Przed wbudowaniem należy sprawdzić: typ i kolor dachówki betonowej, zgodność membrany i systemowych akcesoriów, stan i zabezpieczenie drewna, średnice oraz rodzaj powłok orynnowania, wymiary parapetów, parametry papy (3,2 mm i 5,2 mm, gramatura wkładki min. 200 g/m²), elementy Helibar Ø8 mm oraz kompatybilność osadzanego okna i kołnierza.

## 6.3. Roboty wymagające odbioru przed zakryciem

ustawienie i protokolarne dopuszczenie rusztowań; zabezpieczenia wejść i elewacji;

stan krokwi i podłoża po demontażu pokrycia, przed montażem nowych warstw;

wykonane bruzdy i osadzone pręty Helibar przed zamknięciem spoin;

naprawy gzymsów i przygotowanie pod malowanie;

ułożenie i połączenia membrany, uszczelnienia miejsc przejścia przez połać;

kontrłaty i łaty, w tym rozstaw, mocowania i zgodność z dachówką;

podłoże, gruntowanie i warstwy pośrednie pod papę, w tym warstwa podkładowa na 7,00 m²;

osadzenie i uszczelnienie okna, kominków, obróbek kominów oraz zamocowania stelaża antenowego;

mocowanie deski rynnowej i uchwytów przed zakryciem obróbkami oraz rynnami.

## 6.4. Kontrola pokrycia dachówką

Ocenia się równość rzędów, prawidłowe zakłady, sposób mocowania dachówek, ułożenie dachówek skrajnych, uszczelnienia połączeń, wykonanie kalenicy i grzbietów, drożność wentylacji oraz stabilność elementów docinanych. Dopuszczalność odchyłek ustala się na podstawie instrukcji producenta i rodzaju dachu. Dach nie może wykazywać przemieszczeń dachówek, nieszczelności i prowizorycznych zakończeń.

## 6.5. Kontrola robót murarskich, gzymsów i malowania

Kontroli podlega rozmieszczenie i długość prętów Helibar, wypełnienie spoin, przyczepność zaprawy, ciągłość odtworzonych boni i gzymsów, prawidłowość profilu i kapinosów, a także jednorodność barwy po dwóch warstwach farby silikonowej. Spękania, odspojenia i widoczne ubytki stanowią podstawę do odmowy odbioru danego fragmentu.

## 6.6. Kontrola pokryć papowych, obróbek i okna

Należy ocenić suchość i przygotowanie podłoża, prawidłowość gruntowania, kompletność warstw, wykonanie zakładów, szczelność i brak pęcherzy. Dla 7,00 m² sprawdzić istnienie wymaganej papy podkładowej. Obróbki kominów, lukarn, okna i parapetów powinny odprowadzać wodę na zewnątrz, bez przecieków i zacieków.

## 6.7. Kontrola orynnowania i elementów na dachu

Sprawdzić średnice elementów, ilości narożników, lejów, kolanek i czyszczaków, sztywność oraz rozstaw mocowań, spadki, ciągłość połączeń, szczelność i drożność przepływu. Wykonać kontrolę stabilności komunikacji dachowej, kominków wentylacyjnych i stelaża antenowego oraz skuteczności uszczelnień jego mocowań.

## 6.8. Próby, pomiary i badania dodatkowe

Na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru należy przeprowadzić oględziny i pomiary, próbę polewania kontrolowaną ilością wody w miejscach wskazanych, badanie drożności odprowadzenia wód, kontrolę mocowań lub wykonanie odkrywek. Metodę i zakres sprawdzenia należy dobrać tak, aby nie uszkodzić prawidłowo wykonanych robót. Zasady ponoszenia kosztów badań wynikają z umowy i odpowiedzialności za stwierdzone wady.

## 6.9. Postępowanie z robotami niezgodnymi

Materiały i roboty niezgodne z wymaganiami należy odrzucić albo doprowadzić do zgodności. Zakrycie robót zanikających bez możliwości ich sprawdzenia może wymagać odkrywek na zasadach wynikających z umowy. Nie wolno akceptować nieszczelności, uszkodzonych dachówek, luźnych mocowań, wadliwych zakładów papy lub niekompletnych połączeń orynnowania.

# 7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót należy sporządzać na podstawie rzeczywiście wykonanych robót zgodnie z zasadami właściwymi dla pozycji przedmiaru i jednostkami: m², m, m³, szt. lub kpl. Kontrola ilości wymaga zgodności z przyjętą geometrią robót oraz dokumentowania robót zakrywanych przed ich zakryciem.

Obmiar membrany, kontrłat, łat i dachówki betonowej opiera się na powierzchni połaci, a kalenicy, grzbietów, obróbek kominów, desek i orynnowania na długościach lub sztukach określonych w kosztorysie. Powierzchnie papowe mierzyć oddzielnie: 27,00 m² i 7,00 m²; obróbki z blachy powlekanej według powierzchni w rozwinięciu. Wywóz odpadów rozliczać zgodnie z pozycją 43 i umową. Szczegółowe zasady rozliczania ewentualnych zmian ilości wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.

Przedmiar stanowi punkt odniesienia do wyceny, a nie upoważnienie do samowolnego rozszerzania robót. Roboty dodatkowe lub zamienne wymagają właściwego udokumentowania i uzgodnienia przed ich wykonaniem.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających powinien być wykonany przed ich zakryciem. W szczególności obejmuje stan podłoża po demontażu, osadzenie prętów Helibar, membranę, kontrłaty i łaty, warstwę podkładową papy, detale kołnierzy i podkłady pod obróbki. Zaleca się sporządzenie protokołu i zdjęć z każdego odbieranego fragmentu.

## 8.2. Odbiór częściowy

Dopuszcza się odbiór częściowy wyodrębnionych etapów, jeżeli przewiduje to umowa i możliwa jest ich jednoznaczna ocena. Odbiór częściowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za pełną szczelność i kompletność połączeń z pozostałymi elementami.

## 8.3. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy następuje po całkowitym zakończeniu robót, usunięciu odpadów i zabezpieczeń, demontażu rusztowań oraz przedstawieniu dokumentacji odbiorowej. Sprawdza się zgodność zakresu z dokumentacją, szczelność pokrycia i obróbek, wygląd i mocowanie dachówek betonowych, jakość napraw muru i gzymsów, pokryć papowych, osadzenia okna, stelaża antenowego i komunikacji oraz sprawność odwodnienia budynku.

## 8.4. Podstawy odmowy odbioru końcowego

Podstawą odmowy są m.in. niekompletność robót, nieszczelność, zastosowanie materiałów niezgodnych z przedmiarem lub dokumentacją, brak wymaganych odbiorów zakrytych elementów, nieprawidłowe mocowanie stelaża antenowego lub komunikacji dachowej, niedrożne odwodnienie, istotne wady estetyczne i brak dokumentów potwierdzających dopuszczenie wyrobów budowlanych.

# 9. DOKUMENTY ODBIOROWE

Przed zakończeniem zadania Wykonawca powinien przekazać dokumenty odpowiadające rzeczywistemu zakresowi robót i postanowieniom umowy, w szczególności:

karty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych i instrukcje montażu zastosowanych wyrobów;

wykaz zastosowanych dachówek, pap, obróbek, membrany, elementów Helibar, farby i systemu orynnowania wraz z identyfikacją producentów;

protokoły odbioru rusztowań oraz odbiorów międzyoperacyjnych i robót zanikających;

dokumentację fotograficzną zakrytych połączeń, membrany, łat, prętów Helibar, pokryć papowych i obróbek, jeżeli była prowadzona albo wymagana;

protokoły prób i kontroli szczelności oraz odpływu wody, jeżeli zostały przeprowadzone;

potwierdzenia prawidłowego przekazania i zagospodarowania odpadów, w zakresie wymaganym przepisami;

zestawienie i obmiar robót wykonanych, a także wykaz pisemnie uzgodnionych zmian zakresu;

oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z umową, STWiOR, dokumentacją i zasadami wiedzy technicznej.

# 10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT

Roboty rozliczane będą zgodnie z umową i wycenionym przedmiarem, w jednostkach właściwych dla poszczególnych pozycji. O ile umowa nie stanowi inaczej, cena jednostkowa obejmuje robociznę, materiały, ich zakup i transport, sprzęt, czynności pomocnicze niezbędne technologicznie dla danej pozycji, zabezpieczenia, kontrolę jakości, odpady powstałe przy wykonywaniu robót i koszty pośrednie zgodnie z zasadami kalkulacji.

W szczególności koszt dostawy samego okna połaciowego nie może zostać automatycznie zaliczony do zakresu Wykonawcy, gdyż w przedmiarze zapisano, że okno pozostaje po stronie właścicieli mieszkań. Jednocześnie zakres kołnierza, jego dostawy oraz szczegółowych prac wykończeniowych wymaga potwierdzenia na podstawie pozycji przedmiaru i warunków umowy.

Dla zmian wynikających ze stanu odkrytego, w tym ewentualnej wymiany elementów więźby lub podłoża drewnianego pod papę, wymagane jest uzgodnienie zakresu i sposobu rozliczenia przed wykonaniem robót wykraczających poza przedmiar.

# 11. POSTANOWIENIA DODATKOWE DOTYCZĄCE JAKOŚCI

Wykonawca nie może samowolnie obniżać jakości, pomijać warstw, dobierać niekompatybilnych akcesoriów, zastępować właściwych obróbek prowizorycznymi uszczelnieniami ani zmieniać technologii systemów dachowych i bitumicznych w sposób niezgodny z instrukcjami producentów.

Przed rozpoczęciem robót należy uzgodnić szczegóły montażu okna dostarczanego przez właściciela, konstrukcję stelaża antenowego, sposób osadzenia prętów w murze oraz rodzaj podłoża i technologię gruntowania pod papę na daszku o powierzchni 7,00 m². Wykonanie tych elementów bez weryfikacji nie może być podstawą uznania wad za dopuszczalne.

Zastosowane rozwiązania powinny zapewniać trwałość, odpowiednią odporność na wpływy atmosferyczne, brak przecieków i bezpieczną eksploatację. Wady ujawnione w okresie odpowiedzialności Wykonawcy usuwa się na zasadach określonych w umowie, rękojmi i udzielonej gwarancji.

# 12. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE

Roboty należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, odpowiednimi normami, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami producentów, w szczególności z:

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (w obowiązującym brzmieniu);

przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz o pracach na wysokości;

przepisami regulującymi stosowanie i oznakowanie wyrobów budowlanych;

przepisami o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i gospodarce odpadami;

wymaganiami montażu, eksploatacji i odbioru rusztowań;

odpowiednimi normami i wytycznymi dla pokryć dachowych z dachówki betonowej, izolacji papowych, elementów stalowych, orynnowania oraz obróbek blacharskich;

wytycznymi systemów napraw murów prętami spiralnymi oraz instrukcjami producentów zapraw i farb elewacyjnych;

instrukcjami producentów membran, łat i kontrłat, dachówek, pap zgrzewalnych, okien połaciowych, kominków wentylacyjnych i systemów odwodnienia.

W przypadku rozbieżności wymagań technicznych należy przeanalizować przyczynę i uzgodnić rozwiązanie ze stroną nadzorującą roboty przed kontynuacją prac. Pierwszeństwo mają przepisy bezwzględnie obowiązujące oraz rozwiązania formalnie zatwierdzone dla danego zadania.

# 13. UWAGI KOŃCOWE

Niniejsza STWiOR została sporządzona na podstawie przedmiaru robót dla inwestycji „Remont dachu”, ul. Słupska 4, według stanu dokumentacji przekazanej do opracowania. Wymagania szczegółowe dotyczą wyłącznie robót przewidzianych w tym przedmiarze oraz czynności technologicznie z nimi związanych.

W przypadku rozbieżności między stanem ujawnionym po rozbiórce a założeniami przedmiaru należy dokonać oględzin, sporządzić stosowną dokumentację i uzgodnić sposób dalszego postępowania przed zakryciem robót. Odbiór jest możliwy po stwierdzeniu kompletności i zgodności wykonania oraz przekazaniu wymaganych dokumentów.